УТВЕРЖДАЮ

Начальник службы автоматизации

ООО «НПП ОЗНА-Инжиниринг»

__________В.О. Литвинов

«____»___________ 20__ г.

Система измерений количества и

показателей качества нефти

№102 ПСП «Тайшет-2»

ООО «Транснефть - Восток»

ОИ 410-01.00.00.00.000 И3

Руководство куратора информационной безопасности

РАЗРАБОТАЛ

Главный специалист по РПО МСО

ООО «НПП ОЗНА-Инжиниринг»

___________А.С. Русских

«____»___________ 20__ г.

Уфа 2020

- Содержание

Содержание	2

Введение	3

1	Обозначения и сокращения	4

2	Назначение и условия выполнения программы	5

3	Выполнение программы и сообщения оператору	7

3.1	Запуск программы	7

3.2	Приёмы работы	7

3.3	Техника безопасности	7

4	Интерфейс АРМ	8

5	Получение доступа к функциям АРМ	9

5.1	Регистрация в ОС	9

5.2	Регистрация в системе отображения	9

5.3	Смена пароля пользователем	10

6	Подключения к сетевым устройствам	11

6.1	Подключение к ПЛК	11

6.2	Подключение к ИВК	11

6.3	Подключение к коммутаторам	12

7	Просмотр журналов	13

7.1	Просмотр журналов АРМ-оператора	13

7.2	Просмотр журналов ИВК	13

7.3	Просмотр журналов коммутаторов	14

8	Проверка информационной безопасности	16

8.1	Проверка настройки средств защиты информации	16

8.2	Проверка установленных обновлений	16

8.3	Проверка перечня установленного ПО АРМ	16

8.4	Проверка целостности ППО АРМ	16

Лист регистрации изменений	18

- Введение

Настоящее руководство предназначено для персонала, осуществляющих контроль обеспечения информационной безопасности (далее по тексту – Куратор ИБ) на АРМ оператора.

В руководстве содержатся:

сведения, необходимые для доступа к операционной системе (ОС);

сведения, необходимые для проверки состояния средств обеспечения информационной безопасности, реализованных в АРМ;

сведения, необходимые для диагностики и чтения журналов с сетевого оборудования.

Обозначения и сокращения

В настоящем документе применены следующие обозначения и сокращения:

| АСУТП | автоматизированная система управления технологическим процессом |
| --- | --- |
| СА | система автоматизации |
| ПК | программный комплекс |
| ОС | операционная система |
| ПК | персональный компьютер |
| ПО | программное обеспечение |
| ППО | прикладное программное обеспечение |
| СПО | системное программное обеспечение |
| СОИ | система обработки информации |
| СИКН | система измерения количества и показателей качества нефти |
| ПЛК | программируемый логический контроллер |
| ИВК | измерительно-вычислительный комплекс (контроллер) |
| АРМ | автоматизированное рабочее место |
| SCADA | Supervisory Control And Data Acquisition (диспетчерское управление и сбор данных) |

Назначение и условия выполнения программы

ПО АРМ предназначено для:

- наглядного представления состояния средств измерений, исполнительных механизмов и технологического процесса в целом;

- формирования архивного журнала событий;

- формирования архива трендов измеряемых параметров;

- оповещения оператора об отклонениях технологического процесса от заданного режима работы и обнаруженных диагностируемых неисправностях оборудования;

- управления исполнительными механизмами;

- конфигурирования технологических алгоритмов;

- обеспечения информационной безопасности СА.

Для корректной работы ПО АРМ необходимо выполнение следующих условий:

- ПО установлено и настроено в соответствии с указаниями, приведёнными в документе «Руководство программиста. Часть 2. Руководство по инсталляции ПО» и «Руководство администратора»;

- состав аппаратных средств АРМ соответствует указанным в спецификациях на СА;

- ПО, установленное и настроенное в ПЛК СА и ИВК СА, совместимо с ПО, установленным в АРМ;

- не нарушены условия эксплуатации оборудования АРМ, ПЛК и ИВК (сбои питания, попадание посторонних предметов внутрь корпусов устройств, нарушения климатических показателей и др.);

- обеспечена защита от несанкционированных вмешательств в ПО ПЛК, ИВК и АРМ;

- Куратор ИБ должен иметь полное представление о структуре СА, знать способы обеспечения информационной безопасности СА, установленные в организации, уверенно владеть навыками работы с ЭВМ в объёме должностных обязанностей.

Для контроля технологического процесса предусмотрены три АРМ-оператора, отображающие устройства которые выполнены в виде настольного монитора, а устройства ввода представляют собой настольные клавиатуру и манипулятор «мышь» (далее по тексту - мышь), расположенные на столе оператора.

Каждый АРМ работает непрерывно и независимо. ПО, установленное в каждом АРМ, идентично.

Программный комплекс для АРМ Оператора СИКН предполагает работу с контроллерами потока Floboss S600/Floboss S600+ и программируемыми логическими контролерами S7-400H, используемыми в составе системы измерения количества и показателей качества нефти, в режиме двустороннего обмена данными.

Выполнение программы и сообщения оператору

Запуск программы

В штатном режиме работы ПО АРМ запущено и готово для проверки состояния средств защиты информации.

При необходимости включения/выключения, перезагрузки ПО АРМ, а также доступа к функциям конфигурирования ПО следует обратиться к обслуживающему персоналу или к персоналу, осуществляющему сопровождение ПО АРМ.

Приёмы работы

При работе с АРМ используются типовые операции, выполняемые с помощью клавиатуры и мыши.

Типовые операции, применяемые при работе с АРМ («открыть окно», «ввести число», «подать команду» и др.) приведены в документе «Руководство оператора».

Техника безопасности

При работе с АРМ запрещается:

- работать на заведомо неисправном оборудовании;

эксплуатировать АРМ без знания и применения безопасных способов работы и обращения с ЭВМ, знания мест расположения первичных средств пожаротушения и правил пользования ими, способов оказания первой (доврачебной) помощи;

изменять настройки и код ПО без участия квалифицированных специалистов, осуществляющих сопровождение ПО или разработчиков ПО, допущенных к работе с АРМ.

Интерфейс АРМ

Описание интерфейса АРМ, а также способов работы с ним приведено в документе «Руководство оператора».

В руководстве оператора приведены:

приёмы работы с ПО АРМ;

описание графических элементов интерфейса АРМ;

описание процедур контроля технологического процесса средствами АРМ, в том числе:

- описание работы с журналами технологических событий и аварий (включая события с учётными данными пользователей АРМ);

- описание работы с трендами измеряемых параметров;

- описание способов контроля технологического оборудования и измеряемых параметров посредством подачи команд, ввода уставок и назначения режимов (для пользователей различного уровня доступа);

- описание способов настройки технологических алгоритмов (для пользователей различного уровня доступа);

сведения по диагностике СА, в том числе:

- сведения по диагностике оборудования СА;

- сведения по проверке технологических алгоритмов (посредством включения режимов имитации);

- сведения по контролю целостности ПО СА;

рекомендации по действиям персонала в нештатных ситуациях (связанных с работой ПО АРМ);

другие сведения, необходимые для работы с АРМ оператора.

Получение доступа к функциям АРМ

Регистрация в ОС

Для доступа к функциям ОС требуется:

- зарегистрироваться в системе отображения под соответствующей учётной записью, получив доступ к ОС с правами доступа «Оператор» (как описано ниже);

- в ОС с помощью меню «Пуск» (вызывается нажатием на клавиатуре клавиши «Windows») кликнуть ЛКМ на символе  и в раскрывшемся списке выбрать требуемую учётную запись («Куратор ИБ»);

- получить доступ к ОС с правами доступа «Куратор ИБ», зарегистрировавшись под соответствующей учётной записью в окне блокировки Windows;

- по окончанию работы в ОС с помощью меню «Пуск» (вызывается нажатием на клавиатуре клавиши «Windows») кликнуть ЛКМ на символе  и в раскрывшемся списке выбрать пункт «Выход»;

- проконтролировать появление окна блокировки Windows на экране.

Заведенные и используемые в ОС учетные записи (в том числе технологические) представлены в документе «Руководстве администратора» в таблице 2.3.1.

Регистрация в системе отображения

Работа Куратора ИБ с АРМ возможна при наличии соответствующей учётной записи в ПО. В отсутствии такой учётной записи следует обратиться к персоналу с уровнем доступа к АРМ «Администратор».

Сведения, необходимые для регистрации пользователя в системе приведены в документе «Руководство оператора». Сведения по уровням доступов с ППО представлены в документе «Руководство администратора» в таблице 2.18.1.

Смена пароля пользователем

В случае подозрения на компрометацию пароля, а также в случае необходимости соблюдения равенства паролей на различных АРМ пользователь может самостоятельно изменить свой пароль.

Сведения, необходимые для смены пароля пользователя в системе приведены в документе «Руководство оператора».

Подключения к сетевым устройствам

Подключение к ПЛК

ПЛК СОИ СИКН выполнен на базе контроллера S7-400H производства Siemens. Для разработки ПО и диагностики контроллеров данной серии используется программный пакет «STEP 7».

Инструкция по подключению к ПЛК описана в документе «Руководство программиста. Часть 5. Руководство программиста среднего уровня».

Инструкция по установке и конфигурированию взаимодействия АРМ-оператора с ПЛК описана в документе «Руководство программиста. Часть 2. Руководство по инсталляции ПО» в п.3.6, п.4.3, п.4.4.

Подключение к ИВК

ИВК СОИ СИКН выполнен на базе контроллеров Floboss S600 и Floboss S600+. Для разработки ПО контроллеров данных серий используются ПК «Config 600».

Инструкция по установке и конфигурированию взаимодействия АРМ-оператора с ИВК описана в документе «Руководство программиста. Часть 2. Руководство по инсталляции ПО» в п.3.4 и п.4.2.

Для диагностирования и просмотра журнала работы ИВК используется доступ к контроллеру через встроенный WEB-сервер. WEB -интерфейс ИВК, обеспечивает доступ к экранным данным, отчетам, операциям и диагностике через сеть. Число элементов, доступное для просмотра и/или редактирования, зависит от применяемого уровня доступа (см. документ «Руководство администратора» п. 2.17.

Для обеспечения доступа и функциональности в полном объеме рекомендуется использовать Windows® Internet Explorer® версии 6.0 или выше, хотя возможно использование и альтернативных web-браузеров.

WEB-интерфейс контроллера поддерживает до 5 параллельных сеансов одновременно, при этом управление возможно только из одного.

Доступ к контроллеру с помощью web-браузера:

      - Подключитесь к контроллеру с помощью сетевого порта.

      - Если ПК уже подключен к локальной сети, откройте web-браузер.

      - Введите в адресную строку браузера IP-адрес контроллера (в формате http://nnn.nnn.nnn.nnn) и нажмите «Enter» (IP-адрес указан в документе «Карта сетевых настроек компьютерного оборудования»).

Доступ к контроллеру с помощью ППО «ОЗНА-Flow» описан в документе «Руководство оператора» в п.14.

Подключение к коммутаторам

В качестве коммутаторов СОИ СИКН используются коммутаторы Siemens SCALANCE X208.

Настройка и диагностика работы коммутаторов выполняется с помощью встроенного web-сервера. Для подключения необходимо выполнить следующие действия:

      - Подключитесь к коммутатору с помощью сетевого порта.

      - Если ПК уже подключен к локальной сети, откройте web-браузер.

Введите в адресную строку браузера IP-адрес коммутатора (в формате http://nnn.nnn.nnn.nnn) и нажмите «Enter» (IP-адрес указан в документе «Карта сетевых настроек компьютерного оборудования»).

Просмотр журналов

Просмотр журналов АРМ-оператора

Инструкция по просмотру журналов ОС и ППО на АРМ-оператора указан в документе «Руководство по техническому обслуживанию» в п. 11.

Просмотр журналов ИВК

Для просмотра журналов аварий и событий необходимо подключиться к web-серверу ИВК, согласно п.6.2, и авторизоваться в системе с соответствующими доступами.

Для просмотра журнала текущих аварий необходимо перейти в меню «Alarm» расположенную на верхней панели меню. Отобразится окно со списком исторических аварийных сигналов отображенное на рисунке 7.2.1.

Для просмотра журнала исторических аварий необходимо перейти в меню «Reports» расположенную на верхней панели меню и выбрать в правой панели меню «Alarm Archive». Отобразится окно со списком исторических аварийных сигналов отображенное на рисунке 7.2.2.

Для просмотра журнала исторических аварий необходимо перейти в меню «Reports» расположенную на верхней панели меню и выбрать в правой панели меню «Event Archive». Для сохранения отображаемого списка аварий на компьютер в текстовый файл (CSV) необходимо нажать кнопку «CSV», расположенную в правом верхнем углу окна.

Рисунок 7.2.1 – Окно «Alarm»

Рисунок 7.2.2 – Окно «Alarm Archive»

Просмотр журналов коммутаторов

Для просмотра журналов коммутаторов событий необходимо подключиться к его web-сервер, согласно п.6.3, и авторизоваться в системе с соответствующими доступами.

Для чтения журнала событий коммутаторов Siemens SCALANCE X208 необходимо перейти в меню: «System» -> «Event Log» (см. рисунок 7.3.1).  Для обновления списка событий нажмите кнопку «Refresh», для очистки списка событий необходимо нажмать кнопку «Clear Log».

Для сохранения всех событий в файл и загрузки его на компьютер нажмите кнопку «Save» в окне «Save & Load HTTP» (см. рисунок 7.3.2).

Рисунок 7.3.1 – Окно «Event Log»

Рисунок 7.3.2 – Окно «Save & Load HTTP»

Проверка информационной безопасности

Проверка настройки средств защиты информации

Для проверки настройки средств защиты, реализованных в ПО АРМ необходимо войти в ОС под учётной записью пользователя «Администратор ОС» или «Куратор ИБ».

Сведения об используемых в ОС средствах защиты информации, а также сведения по настройкам этих средств приведены в документе «Руководство администратора».

При проверке не допускается включать дополнительные средства защиты информации, а также применять настраивать используемые средства без согласования с разработчиком ПО АРМ или персоналом, сопровождающим ПО СА.

Проверка установленных обновлений

Проверка установленных в ОС обновлений проводится с применением штатных средств Windows. Сведения, необходимые для проверки установленных обновлений и наличия уязвимостей ОС приведены в документе «Руководство администратора».

Проверка перечня установленного ПО АРМ

Проверка перечня установленного на АРМ ПО проводится с применением штатных средств Windows.

Проверка осуществляется сличением информации об установленном ПО, отображаемой на экране АРМ (средствами ОС), с перечнем, приведённым в документе «Спецификация ПО».

Проверка целостности ППО АРМ

Проверка целостности ППО АРМ проводится с применением ПК «ОЗНА-Flow».

Проверка осуществляется сличением информации эталонных цифровых идентификаторов ППО с идентификаторами вычисленными на момент проверки. Сведения, необходимые для проверки приведены в документе «Руководство оператора» в п.21.

- Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов |  |  |  | Всего листов в документе | № документа | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Измененных | Замененных | Новых | Аннулированных |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |